S120故障和警告列表

故障和警告

F01000 内部软件错误

信号重要性： %1

驱动体 : 所有目标

反应： 关 2

应答： 上电

原因： 出现了一个内部软件错误。

故障值（r0949, 十六进制）：

仅用于西门子内部故障诊断 。

处理： - 重新为所有组件上电（断电/ 上电）。

- 将固件升级到新版本。

- 联系热线。

- 更换控制单元。

F01001 内部软件错误

信号重要性： %1

驱动体 : 所有目标

反应： 关 2

应答： 上电

原因： 出现了一个内部软件错误。

故障值（r0949, 十六进制）：

仅用于西门子内部故障诊断 。

处理： - 重新为所有组件上电（断电/ 上电）。

- 将固件升级到新版本。

- 联系热线。

F01002 内部软件错误

信号重要性： %1

驱动体 : 所有目标

反应： 关 2

应答： 上电

原因： 出现了一个内部软件错误。

故障值（r0949, 十六进制）：

仅用于西门子内部故障诊断 。

处理： - 重新为所有组件上电（断电/ 上电）。

- 将固件升级到新版本。

- 联系热线。

F01003 存储器权限的应答延迟

信号重要性： %1

驱动体 : 所有目标

反应： 关 2

应答： 上电

原因： 在一个不回馈“READY”的存储器范围存取。

故障值（r0949, 十六进制）：

仅用于西门子内部故障诊断 。

处理： - 重新为所有组件上电（断电/ 上电）。

- 联系热线。

故障和警告

故障和警告列表

3-1518 © Siemens AG 2008 版权所有

SINAMICS S120/S150 参数手册 (LH1), 10/2008, 6SL3097-2AP00-0RP7

N01004 (F, A) 内部软件错误

信号重要性： %1

驱动体 : 所有目标

反应： 无

应答： 无

原因： 出现了一个内部软件错误。

故障值（r0949, 十六进制）：

仅用于西门子内部故障诊断 。

处理： - 读出诊断参数(r9999)。

- 联系热线。

参见： r9999 ( 内部软件错误附加诊断)

在…时的反应 F: 关 2

在…时应答 F: 上电

在…时的反应 A: 无

在…时应答 A: 无

F01005 下载 DRIVE-CLiQ 组件的固件失败

信号重要性： 组件编号: %1, 故障原因: %2

驱动体 : 所有目标

反应： 无

应答： 立即

原因： 固件下载到一个 DRIVE-CLiQ 组件失败。

故障值（r0949, 十六进制）：

yyxxxx 十六进制: yy = 组件编号, xxxx = 故障原因

xxxx = 000B 十六进制 = 11 十进制:

DRIVE-CLiQ 组件识别出校验和故障。

xxxx = 000F 十六进制 = 15 十进制:

所选的 DRIVE-CLiQ 组件不接受固件文件的内容。

xxxx = 0012 十六进制 = 18 十进制:

固件版本太旧，组件不接受。

xxxx = 0013 十六进制 = 19 十进制:

固件版本不适合组件的硬件版本。

xxxx = 0065 十六进制 = 101 十进制:

多次通讯尝试后，没有得到 DRIVE-CLiQ 组件的应答。

xxxx = 008B 十六进制 = 139 十进制:

首先只载入一个新的引导启动装载器（上电后需要重复）。

xxxx = 008C 十六进制 = 140 十进制:

存储卡上没有用于 DRIVE-CLiQ 组件的固件文件。

xxxx = 008F 十六进制 = 143 十进制:

组件不能转换到固件下载模式。 删除已有固件失败。

xxxx = 0090 十六进制 = 144 十进制:

检测已装载的固件（校验和）时组件识别出一个故障。 可能是存储卡上的文件损坏。

xxxx = 0091 十六进制 = 145 十进制:

已装载固件（校验和）的检测未由组件及时结束。

xxxx = 009C 十六进制 = 156 十进制:

所给组件号的组件不存在 (p7828)。

xxxx = 其它值:

仅用于西门子内部故障诊断 。

处理： - 检查所选组件号（p7828）。

- 检查 DRIVE-CLiQ 的布线。

- 用于下载的适合固件文件存入目录/ 西门子/sinamics/ 代码/sac。

- 在 DRIVE-CLiQ 组件重新上电后重新下载固件。 根据 p7826 的数值将自动进行固件下载。

A01006 DRIVE-CLiQ 组件的固件需要升级

信号重要性： 组件编号: %1

驱动体 : 所有目标

反应： 无

应答： 无

A01016 (F) 固件被修改

信号重要性： %1

驱动体 : 所有目标

反应： 无

应答： 无

原因： 至少非法更改了目录/SIEMENS/SINAMICS/ 下一个固件文件的出厂设置。 在该目录下不允许进行更改。

警告值（r2124, 十进制）：

0：一个文件的校验和出错。

1：文件缺失。

2：文件过多。

3: 固件版本错误。

4：该备份文件的校验和出错。

参见： r9925 ( 固件文件出错)

处理： 在写入固件的非易失性存储器（存储卡，设备存储器）上恢复出厂设置。

说明：

相关文件可通过 r9925 读出。

参见： r9926 ( 固件检查状态)

F01038 (A) ACX：参数备份文件加载失败

信号重要性： %1

驱动体 : 所有目标

反应： A_INFEED: 无 ( 关 2)

SERVO: 无 ( 关 1, 关 2, 关3)

VECTOR: 无 ( 关 1, 关 2, 关3)

应答： 立即

原因： 从 CF 卡或者控制单元的挥发存储器中加载 PSxxxyyy.ACX 或者 PTxxxyyy.ACX 文件时出现了一个故障。

故障值（r0949, 十六进制）：

字节 1：yyy 在文件名 PSxxxyyy.ACX 中

yyy = 000 --> 一致性备份文件

yyy = 001... 062 --> 驱动对象编号

yyy = 099 --> PROFIBUS 参数备份文件

字节 4、3、2：

仅用于西门子内部故障诊断 。

处理： - 如果您用该调试软件保存了您的项目，就要重新为该项目进行下载。 用“从 RAM 向 ROM 复制”功能或者用

p0977=1 保存，以再次完整的把参数数据写入 CF 卡。

- 更换 CF 卡。

在…时的反应 A: 无

在…时应答 A: 无

F01039 (A) ACX：参数备份文件写入失败

信号重要性： %1

驱动体 : 所有目标

反应： A_INFEED: 无 ( 关 2)

SERVO: 无 ( 关 1, 关 2, 关3)

VECTOR: 无 ( 关 1, 关 2, 关3)

应答： 立即

F01042 下载项目时的参数出错

信号重要性： 参数: %1, 索引: %2, 故障原因: %3

驱动体 : 所有目标

反应： A_INFEED: 关 2 ( 关 1, 无)

SERVO: 关 2 ( 关 1, 关3, 无)

VECTOR: 关 2 ( 关 1, 关3, 无)

应答： 立即

原因： 通过该调试软件下载项目时，识别出了一个故障（例如：错误的参数值）。

在给出参数时，识别出超过了动态限值，这些动态限值有可能取决于其他参数。

故障值（r0949, 十六进制）：

ccbbaaaa 十六进制

aaaa = 参数

bb = 索引

cc = 故障原因

0：参数号不允许

1：参数值不能改变

2：超过数值上下限

3：子索引有错误

4：没有数组，没有子索引

5：数据类型错误

6：不允许设置（仅可复位）

7：描述部分不可改

9：描述数据不存在

11: 无操作权

15：没有文本数组

17：因处于运行状态无法执行任务

20：值不允许

21：回复太长

22：参数地址不允许

23：格式不允许

24：值的个数不一致

25：驱动对象不存在

101：暂时未激活

104：值不允许

107：控制器使能时不允许写入存取

108：单位未知

109：仅在编码器调试状态下写入存取（p0010=4）

110：仅在电机调试状态下写入存取（p0010=3）

111：仅在功率部分调试状态下写入存取（p0010=2）

112：仅在快速调试状态下写入存取（p0010=1）

113：仅在就绪状态下写入存取（p0010=0）

114：仅在参数复位调试状态下写入存取（p0010=30）

115：仅在 Safety Integrated 调试状态下写入存取（p0010=95）

116：仅在工艺应用/ 单位调试状态下写入存取（p0010=5）

117：仅在调试状态下写入存取（p0010 不等于 0）

118：仅在下载调试状态下写入存取（p0010=29）

119：参数在下载时不可写

120：仅在驱动基本配置调试状态下写入存取（设备：p0009 = 3）

121：仅在确定驱动类型调试状态下写入存取（设备：p0009 = 2）

122：仅在数据组基本配置调试状态下写入存取（设备：p0009 = 4）

123：仅在设备配置调试状态下写入存取（设备：p0009 = 1）

124：仅在设备下载调试状态下写入存取（设备：p0009 = 29）

125：仅在设备参数复位调试状态下写入存取（p0009=30）

126：仅在设备准备调试状态下写入存取（设备：p0009 = 0）

127：仅在设备调试状态下写入存取（设备：p0009 不等于 0）

129：参数在下载时不可写

130：通过BI：p0806 禁止接收控制权

131：因为 BICO 输出端不提供浮动值，所以不可能连接所需的 BICO。

132：禁止通过 p0922 连接空 BICO 端点

133：存取方式未定义

故障和警告列表

故障和警告

© Siemens AG 2008 版权所有3-1529

SINAMICS S120/S150 参数手册 (LH1), 10/2008, 6SL3097-2AP00-0RP7

处理： - 关闭驱动系统。

- 重新插入拔出的、与设备相配的存储卡。

- 重新接通驱动设备。

F01105 (A) CU：存储器容量不够

信号重要性： %1

驱动体 : 所有目标

反应： 关 1

应答： 上电

原因： 在该控制单元上配置了太多功能（例如：太多驱动、功能模块、数组、OA 应用程序、模块等）。

故障值（r0949, 十进制）：

仅用于西门子内部故障诊断 。

处理： - 修改控制单元的配置（例如：减少驱动、功能模块、数据组、OA 应用程序、模块等）

- 使用其他的控制单元。

在…时的反应 A: 无

在…时应答 A: 无

F01107 CU：保存到CF 卡上失败

信号重要性： %1

驱动体 : 所有目标

反应： 无

应答： 立即

原因： 没能成功进行 CF 卡上的存储过程。

-CF 卡有损坏。

-CF 卡没有足够的存储空间。

故障值（r0949, 十进制）：

1：位于 RAM 上的文件无法打开。

2：位于 RAM 上的文件无法读取。

3: CF 卡上的新路径无法保存。

4：CF 卡上的新文件无法建立。

5：CF 卡上的新文件无法写入。

处理： - 重试保存。

- 使用另外的 CF 卡。

F01110 CU：一个控制单元上不止一个 SINAMICS G

信号重要性： %1

驱动体 : 所有目标

反应： 无

应答： 立即

原因： 不止一个带有控制单元的 SINAMICS G 型功率部件将要运行。

故障值（r0949, 十进制）：

SINAMICS G 型第二个带功率部件的驱动序号。

处理： 只允许 SINAMICS G 型的驱动运行。

F01111 CU：不允许驱动设备混合运行

信号重要性： %1

驱动体 : 所有目标

反应： 无

应答： 立即

原因： 在一个控制单元上不允许混合运行如下驱动设备：

- SINAMICS S 与 SINAMICS G

- SINAMICS S 与 SINAMICS S Value 或 Combi

故障值（r0949, 十进制）：

驱动对象序号，带其它的功率部件类型。

处理： 只运行控制单元驱动类型的功率设备。